# HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP, CẤU HÌNH & TRIỂN KHAI

Hệ thống Drone-in-a-Box — SITL-only (không bao gồm chuyển đổi sang phần cứng thật)

Sinh tự động từ docs/tools/gen_docs.py — nguồn: README.md, docs/m4_split_domain_test/README.md, verify_build_env.sh, scripts/go_no_go.sh

# 1. Yêu cầu môi trường

ROS 2 Humble, source được (/opt/ros/humble/setup.bash).

PX4-Autopilot clone ở ~/PX4, build SITL được (make px4_sitl chạy được).

Gazebo Harmonic (gz sim --version -> 8.x; đã kiểm trên 8.11.0).

# 2. Cài đặt một lần — từ máy trống tới build xong

Toàn bộ 6 bước dưới chỉ cần làm một lần trên một máy.

Bước 1 — build gz_ros2_control từ nguồn cho Harmonic (bản apt là cho Fortress, gây segfault):

sudo apt remove -y ros-humble-gz-ros2-control
mkdir -p ~/gz_ros2_control_ws/src && cd ~/gz_ros2_control_ws/src
git clone -b humble https://github.com/ros-controls/gz_ros2_control.git
cd ~/gz_ros2_control_ws
export GZ_VERSION=harmonic
rosdep install -r --from-paths src -i -y --rosdistro humble
colcon build --symlink-install

Bước 2 — clone repo vào cây PX4:

cd ~/PX4/examples
git clone <repo-url> SITL_PrecisionLanding
cd SITL_PrecisionLanding

Bước 3 — đồng bộ world/model/texture sang cây PX4:

cd ~/PX4 && rsync -a examples/SITL_PrecisionLanding/px4/Tools/simulation/gz/ Tools/simulation/gz/
cd examples/SITL_PrecisionLanding

Bước 4 — verify (cài dep + build libaruco + giải nén mesh box + kiểm gz_ros2_control):

source /opt/ros/humble/setup.bash
chmod +x verify_build_env.sh && ./verify_build_env.sh

Bước 5 — build:

cd ros2_ws && colcon build --symlink-install && source install/setup.bash && cd ..

Bước 6 — dọn tiến trình cũ trước mỗi lần chạy (thói quen, không chỉ lần đầu):

./scripts/stop_pipeline.sh   # phải in ra: sach

box_manager, box_simulation, dib_msgs, precision_landing đã nằm trong repo — không phải clone thêm gì khác. Bước 1 chỉ cần làm lại nếu máy chưa từng build gz_ros2_control cho Harmonic.

# 3. Cổng go/no-go — kiểm một lệnh trước mỗi lượt bay

./scripts/go_no_go.sh

Tự động hoá 3 việc: môi trường build (verify_build_env.sh), tiến trình cũ còn sót, và 3 mục kiểm trước bay (use_sim_time, controller active, MAVROS connected). Tự nhận biết chạy trước hay sau khi bật pipeline, và tự nhận biết chế độ có/không có box (README mục 2 và 3) — không báo FAIL sai khi không có box_simulation. Chỉ đọc (echo/param get/list), không publish, không gọi service. Chi tiết + checklist mắt người (marker hiện trên sàn, HUD, arming...): docs/go_no_go.md.

# 4. Chạy chế độ 1 — Drone-in-a-Box đầy đủ (single-domain, 7 terminal)

Header cho mọi terminal:

source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/gz_ros2_control_ws/install/setup.bash
source ~/PX4/examples/SITL_PrecisionLanding/ros2_ws/install/setup.bash

| T | Lệnh | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | make px4_sitl gz_x500_gimbal_fractal_aruco_landing (trong ~/PX4) | PX4 + Gazebo, đợi tới pxh> |
| 2 | ros2 launch box_simulation box_spawn_only.launch.py | spawn box + marker (đợi ~40s cho 4 controller nạp xong) |
| 3 | ros2 launch precision_landing sitl_precland.launch.py | bridge + tracker + controller |
| 4 | ros2 launch precision_landing sitl_mavros.launch.py | MAVROS — bắt buộc dùng launch này (đồng hồ mô phỏng) |
| 5 | ros2 launch precision_landing dib_bringup.launch.py | cả 3 node phía box |
| 6 | ros2 launch .../docs/m3_box_handshake_test/sitl_fixtures.launch.py | fixture GPS, chỉ SITL |
| 7 | ros2 run rqt_image_view rqt_image_view /landing/annotated_image | HUD giám sát — mở suốt lượt chạy |

Kiểm trước khi bay: ./scripts/go_no_go.sh (mục 3). Bay trong pxh> của T1: param set NAV_DLL_ACT 0 (nếu không mở QGroundControl) -> commander takeoff -> commander land. Lượt chạy đạt = hai FSM đan xen đúng nhân quả, kết thúc ở CHARGING.

# 5. Chạy chế độ 2 — Precision Landing không có box (4 terminal)

Cùng một binary C++ với chế độ 1. offboard_precland_controller tự nhận biết không có telemetry box thì bỏ qua nhánh bắt tay, hạ cánh thị giác tiêu chuẩn.

| T | Lệnh | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | make px4_sitl gz_x500_gimbal (PX4_GZ_WORLD=fractal_aruco_landing) | PX4 + Gazebo |
| 2 | ros2 launch precision_landing sitl_mavros.launch.py | MAVROS |
| 3 | ros2 launch precision_landing sitl_precland.launch.py | bridge + tracker + controller |
| 4 | ros2 run rqt_image_view rqt_image_view /landing/annotated_image | HUD |

go_no_go.sh chạy được ở đây luôn — tự nhận ra không có box_simulation (không controller nào) và bỏ qua đúng mục đó thay vì báo lỗi, chỉ còn kiểm use_sim_time + MAVROS connected.

# 6. Chạy chế độ 3 — Split-domain (box và drone tách ROS_DOMAIN_ID, chuẩn bị cho hai máy vật lý)

Prereqs một lần — build DDS-Router 2.2.0 từ nguồn (~4 phút, KHÔNG có gói apt):

mkdir -p ~/DDS-Router-2.2/src && cd ~/DDS-Router-2.2
cp ~/PX4/examples/SITL_PrecisionLanding/ros2_ws/src/precision_landing/config/dds_router_2.2.0.repos ddsrouter.repos
vcs import src < ddsrouter.repos
source /opt/ros/humble/setup.bash && colcon build

Vì sao 2.2.0 chứ không phải bản mới nhất: mọi DDS-Router 3.x kéo theo Fast DDS 3.x, không discovery được với Fast DDS 2.6.11 của Humble. Chi tiết đo đạc: docs/m4.md Phụ lục C.

Header thêm cho mọi terminal (ngoài 3 dòng source ở mục 2): export ROS_LOCALHOST_ONLY=1, rồi export ROS_DOMAIN_ID=42 (box) hoặc =0 (drone) — cầu (T7) không export domain nào.

| T | Domain | Lệnh |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42 | PX4 + Gazebo (GZ_SIM_RESOURCE_PATH trỏ vào install/box_simulation/share) |
| 2 | 42 | ros2 launch box_simulation box_spawn_only.launch.py |
| 5 | 42 | ros2 launch precision_landing dib_bringup.launch.py include_telemetry_bridge:=false |
| 6 | 42 | ros2 launch .../m3_box_handshake_test/sitl_fixtures.launch.py |
| 3 | 0 | ros2 launch precision_landing sitl_precland.launch.py |
| 4 | 0 | ros2 launch precision_landing sitl_mavros.launch.py |
| 5b | 0 | ros2 run precision_landing mavros_to_dib_telemetry --ros-args -p drone_id:=1 |
| 7 | — | cầu — DDS-Router (mặc định) hoặc dib_domain_bridge (dự phòng) |

T7 mặc định (DDS-Router):

cd ~/DDS-Router-2.2 && source install/setup.bash
./install/ddsrouter_tool/bin/ddsrouter -c ~/PX4/examples/SITL_PrecisionLanding/ros2_ws/src/precision_landing/config/dds_router_split.yaml

T7 dự phòng (domain_bridge, cài từ apt: sudo apt install -y ros-humble-domain-bridge):

ros2 run dib_domain_bridge dib_split_bridge 42 0

Cầu chỉ mang đúng 3 giao diện hợp đồng (b2/telemetry, d1/telemetry, b2/drone_cmd) + 1 fixture SITL (/dock/drone_power). Cầu còn sống in heartbeat mỗi 10s (dib_split_bridge) — không thấy heartbeat mới trong >10s là cầu chết. Chi tiết run-sheet đầy đủ + cách chứng minh cầu thật sự mang dữ liệu (không phải domain rò rỉ cùng host): docs/m4_split_domain_test/README.md.

# 7. Xử lý sự cố

| Triệu chứng | Nguyên nhân thật | Đọc thêm |
| --- | --- | --- |
| Máy lag ngay từ đầu lượt chạy mới | Tiến trình lượt trước còn sót — chạy ./scripts/stop_pipeline.sh (không gõ tay pkill -f, tự giết chính shell đang gõ) | README Phụ lục A.3 |
| Controller còn 'unconfigured' | controller_manager timeout 10s (Humble) lúc mới khởi tạo — hoàn tất tay 2 bước configure -> active | README Phụ lục A.5 |
| Tracker vẽ đỏ 'sync N/A: clock mismatch' | Dùng nhầm 'mavros px4.launch' thay vì sitl_mavros.launch.py (thiếu use_sim_time) | README Phụ lục A.6 |
| (split-domain) box kẹt SECURING_DRONE, không tới CHARGING | Thiếu /dock/drone_power trong allowlist cầu | docs/m4.md Phụ lục E.2 |
| (split-domain) box kẹt EMPTY, WAIT_BOX_READY timeout 30s -> FALLBACK | Cầu chết hoặc thiếu whitelist-interfaces per-participant | docs/m4.md Phụ lục B.1, I.2 |
| Bảng đầy đủ hơn (12 dòng, gồm cả mắt-người-cần-kiểm) | — | docs/go_no_go.md |